# IV. Solution existante

## 4.1 Solution académiques

La recherche académique a récemment proposé plusieurs approches pour automatiser l’exploitation des plans 2D, avec un accent particulier sur l’extraction de quantités et la détection de symboles. Ces travaux s’inscrivent dans une volonté de réduire le temps et les erreurs liés aux méthodes manuelles, tout en améliorant la fiabilité des estimations et des analyses.

Extraction de surfaces et calculs de quantités (QTO).
Li et Zhang (2025) proposent un algorithme de détection des contours pour automatiser les Quantity Takeoffs (QTO), en particulier pour des formes irrégulières comme les tabliers de ponts. Leur méthode combine un modèle de détection d’objets YOLO, entraîné sur 2000 images pour identifier les flèches de cotes, avec une analyse par contours basée sur Canny Edge Detection. Cette approche atteint une précision de 94,1 % pour le calcul des surfaces et réduit de 99 % le temps de traitement par rapport à la méthode manuelle. Bien que prometteuse, cette solution reste limitée par la variabilité des flèches et des formes complexes, nécessitant encore des améliorations du modèle et du prétraitement.

Détection automatique de symboles dans les plans.
Jamieson, Moreno-Garcia et Elyan (2025) développent un cadre basé sur l’apprentissage profond pour la détection de symboles dans des plans de construction complexes. Leur étude compare deux modèles de pointe : YOLOv7 et Faster R-CNN, appliqués à un jeu de données industriel de 198 plans (plomberie, HVAC, etc.), représentant plus de 6000 symboles annotés. Les résultats montrent une mAP@0.5 de 79 % pour YOLOv7 et 83 % pour Faster R-CNN, avec une précision globale supérieure à 95 %. Cette méthode permet d’automatiser des tâches comme la génération de listes de matériaux et démontre l’efficacité des CNN pour extraire des informations même dans des documents très denses. Toutefois, des défis persistent, notamment liés à l’équilibre des classes avec certains symboles rares étant mal détectés et à la faible taille des objets.

Analyse et vectorisation des plans.
D’autres travaux par ex. Gerstweiler et al. (2018) se concentrent sur l’extraction des données structurelles et sémantiques des plans 2D type DWG ou DXF. Leur approche combine la détection des murs, ouvertures et pièces pour produire une sortie exploitable en format IFC, facilitant ainsi la reconstruction 3D ou l’intégration dans un processus BIM. Méme si l’étude n’a pas pour finalité de fournir des métrés elle passe par l’extraction de celle-ci. Les performances sont élevées précision de 98,2 % pour les fenêtres et rappel de 92,3 %, mais ces solutions s’appliquent surtout aux formats vectoriels et non aux PDF/images, qui dominent dans la pratique.

Synthèse.
Ces solutions académiques démontrent que les approches basées sur la vision par ordinateur et l’apprentissage profond offrent un potentiel considérable pour l’automatisation du traitement des plans 2D. Elles permettent déjà d’atteindre des niveaux de précision élevés pour des tâches ciblées comme l’extraction des métré, détection de symboles ou vectorisation tout en réduisant fortement le temps de traitement. Cependant, elles restent confrontées à plusieurs limites comme la disponibilité limitée des datasets annotés, variabilité des conventions graphiques, difficulté à traiter les scans bruités ou de faible résolution, et manque de robustesse pour généraliser à l’ensemble des cas rencontrés dans l’industrie.

- Solutions industrielles et logicielles:

  - Outils CAO avec fonctions automatiques (AutoCAD, Revit avec add-ons BIM).

  - Startups/logiciels spécialisés (par ex. sur l’automatisation du métré, l’extraction de surfaces, la détection automatique de pièces techniques).

  - Solutions cloud ou SaaS proposant l’extraction automatique depuis PDF/scans.

- Analyse comparative : ce que ces solutions apportent déjà + ce qui reste limité (interopérabilité, généralisation, scalabilité).

Les entrées et les sorties qu’ils se fait faire une ‘arbre’ voir en fonction des different type d’entrée 2D 3D techno